PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PÚBLICA  Nro. 04/2021

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

Nombre de la Repartición Licitante: Secretaría de Estado de Hacienda – San Martín 362 - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 356/370-I-2021.

Autorizado por: Resolución Nº 1.045/ME del 07/09/2021.

Fecha de apertura: 05 de Octubre de 2021 a hs. 11:30.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín nº 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Objeto: Contratación de un servicio de mantenimiento integral de 2 (dos) ascensores que funcionan en el block I y II del Edificio de la Secretaría de Estado de Hacienda por el término de 12 (doce) meses.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- OBJETO. El presente pliego tiene por finalidad un Servicio de Mantenimiento Integral y de Asistencia Técnica por (12) doce meses, con garantía de un normal funcionamiento de Dos Ascensores de la Secretaría de Estado de Hacienda.

2.- UBICACIÓN DE LOS ASCENSORES: Se encuentran ubicados en la Secretaría: calle San Martín y Laprida. Identificados como:

2-1.- Un (1) Ascensor Público “C”- Instalado en el Block I-. Máquina de accionamiento: Motor STABYL de 8 HP de potencia. De cuatro (4) paradas.

2-2.- Un (1) Ascensor Público “D”- Instalado en el Block II.- Máquina de accionamiento OTIS de 7.5 HP de potencia. Modelo G 1204-Serie Nº 3.182. De  cuatro (4) paradas.

3.- REGIMEN LEGAL: Este acto licitatorio se regirá por las siguientes disposiciones:

3-1.- Pliego de Condiciones Generales.

3-2.- Pliego de Condiciones Particulares. Se hace constar que, siendo el presente un complemento del Pliego de Condiciones Generales, que contiene las normas específicas de la contratación, en caso de suscitarse discrepancias entre los mismos, prevalecerán las del Presente Instrumento.

3-3.- Ordenanza Municipal Nº 2.433/96, del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Resolución Nº 259/98 D.C. y E.-(Dirección de Catastro y Edificación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán)-

3-4.- Decreto Nº 3.004/SOP/98, en lo referente a los ascensores ubicados en la ciudad de Tucumán, o aquellas que lo modifiquen y/o reemplacen al momento de la prestación de los servicios licitados.

3-5.- Leyes de Higiene y Seguridad Industrial Nº 24.557 y Nº 19.587 y la C. C. T. Nº 260/75.-

4.-INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE LOS ASCENSORES Y SALAS DE MAQUINAS

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han obtenido informes de carácter local y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de los servicios de reparación, mantenimiento y asistencia técnica a ofrecer. Así como haberse informado exhaustivamente acerca de la arquitectura y diseño, naturaleza de las máquinas, caracteres técnicos, debiendo formular previamente, si lo estimare necesario, todas las consultas al Licitante, corriendo por lo tanto bajo su exclusiva responsabilidad los perjuicios que pudieran derivarse de la inobservancia de la presente disposición.

Para visitar los lugares donde se encuentran instalados los ascensores y salas de máquinas deberán concurrir a Intendencia (Quien otorgará una constancia de dicha visita) en el horario de 8:00 a 12:00.

Al presentar su propuesta, se considera que el oferente conoce los trabajos a realizar, los sitios involucrados, estado actual, salas de máquinas, etc. No pudiendo alegar ignorancia del espacio físico y/o elementos a reemplazar. Debiendo realizar las visitas necesarias un representante técnico habilitado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para un acabado reconocimiento de los trabajos a realizarse. Una vez efectuada la misma, la oficina de Intendencia de esta Secretaría de Estado de Hacienda deberá emitir una constancia de que la constatación del estado actual de los ascensores fue realizada.

5.-FORMA DE MANIOBRAS. Será el obligatorio para ascensores de Oficinas: Mando de maniobras de Tipo “Acumulativa Selectiva Ascendente y Descendente para un coche”. Las llamadas desde la Cabina y/o los Pisos; las mismas, se van atendiendo en el ascenso o en el descenso.

Toda prueba de funcionamiento, inspección o maniobra, deberán ser realizadas por Personal Capacitado de la Empresa en forma conjunta con el personal de Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda. Concluida la misma deberá quedar registrada en el Libro de Novedades.

6.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A REALIZAR.

El servicio de mantenimiento de que se trata para “Puesta a Punto” de cada ascensor, será Totalmente Integral abarcando la mano de obra especializada en el rubro, y sustituyendo todo elemento mecánico, eléctrico y electrónico de los mismos, todo a cargo y cuenta del Adjudicatario. El Adjudicatario también deberá proveer los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de todos los ascensores, y será responsable de la mano de obra que subcontrate.

Los servicios descriptos en el presente artículo serán considerados mínimos y obligatorios.

7.- DESCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A RELIZAR.

ASCENSOR “C”- Block I.-

En esta Licitación, el Contratista verificara, controlara y realizará los siguientes trabajos:

a.- Cables de sujeción de Cabina y Contrapiso: La empresa realizara el control y mantenimiento de los cables de acero de sujeción, los cuales deberán ser reemplazados cuando fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

b.- Las Puertas existentes metálicas, de Cabina y Piso, de Tipo Plegables Corredizas, de apertura manual y desplazamiento lateral, se conservan.

c.- Pintado General: la cabina, las puertas y estructura metálica que cubre los pisos de recorrido del ascensor serán tratadas con pintura antioxidante color claro. El acabado final será esmalte sintético mate, el color será indicado por la Intendencia de la Secretaria. La empresa realizara este trabajo al momento de comenzar el contrato y con una frecuencia anual o cuando sea necesario.

d.- Sistema de Paracaídas de Cabina: La empresa realizara el control y mantenimiento de dicho sistema de seguridad, y será reemplazado a nuevo cuando sea necesario haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento del mismo.

e.- El Contratista hará un cartel en Sala de Máquinas, indicando como operará el personal de mantenimiento de la Secretaría en la emergencia cuando quede detenida la Cabina entre pisos con pasajero adentro, operando la misma en forma manual hasta el piso más próximo para que descienda dicho pasajero, hasta tanto llegue el Contratista para ver la causa de la falla. Se indicara la secuencia de operaciones para el accionamiento manual de las máquinas en caso de necesidad. Tales explicaciones deberán ser acompañadas por gráficos ilustrativos. Además, dicho cartel contara con los siguientes datos:

- Nombre y dirección del conservador.

- Teléfono afectado al servicio durante las 24hs.

- Número de registro municipal.

- Cantidad de máquinas bajo su responsabilidad, identificando las características de cada una de ellas.

- Datos actualizados del profesional que actúa como representante técnico.

f.- Techo de Cabina: Como estos ascensores no disponen de “Mando de Inspección de Techo”, de forma manual y con la supervisión del Conservador, debe un operario subir al techo de Cabina y hacer el recorrido de inspección.

g.- Paragolpes: El Contratista realizara el control y mantenimiento de los paragolpes de cabina y Contrapeso, y renovara dichos elementos si fuere necesario haciéndose responsable en todo momento del estado y buen funcionamiento de los mismos.

h.- Interruptores de “fin de carrera ascendente y descendente”. El conservador realizara el control y mantenimiento de dichos elementos, y renovara dichos elementos si fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

i.- Impermeabilización: se impermeabilizaran los fosos.

j.- Extractor de aire: Se colocara un extractor de aire, de 20 renovaciones horarias de volumen, que   arranque  automáticamente a los 35 º C de temperatura.

ASCENSOR “D” – Block Nº II.

En esta Licitación, el Contratista verificara, controlara y realizará los siguientes trabajos:

a.- Cables de sujeción de Cabina y Contrapiso. La empresa realizará el control y mantenimiento de los cables de acero de sujeción, los cuales deberán ser reemplazados cuando fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

b.- Las Puertas metálicas existentes, de Cabina y Pisos, de Tipo Plegables Corredizas, de apertura manual, y desplazamiento lateral, se conservan.

c.- Pintado General: La Cabina, las Puertas y estructura metálica que cubre los pisos de recorrido del ascensor serán tratadas con pintura antioxidante color claro. El acabado final será esmalte sintético mate, el color será indicado por la Intendencia de la Secretaria. La empresa realizara este trabajo al momento de comenzar el contrato y con una frecuencia anual o cuando sea necesario.

d.- Sistema de Paracaídas de Cabina: La empresa realizara el control y mantenimiento de dicho sistema de seguridad, y será reemplazado a nuevo cuando sea necesario haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento del mismo.

e.- El Contratista hará un cartel en Sala de Máquinas, indicando como operará el personal de mantenimiento de la Secretaría en la emergencia cuando quede detenida la Cabina entre pisos con pasajero adentro, operando la misma en forma manual hasta el piso más próximo para que descienda dicho pasajero, hasta tanto llegue el Contratista para ver la causa de la falla. Se indicara la secuencia de operaciones para el accionamiento manual de las máquinas en caso de necesidad. Tales explicaciones deberán ser acompañadas por gráficos ilustrativos. Además, dicho cartel contara con los siguientes datos:

-Nombre y dirección del conservador.

-Teléfono afectado al servicio durante las 24hs.

- Número de registro municipal

- Cantidad de máquinas bajo su responsabilidad, identificando las características de cada una de ellas.

- Datos actualizados del profesional que actúa como representante técnico.

f.- Techo de Cabina: Como estos ascensores no disponen de” Mando de Inspección de Techo”, de forma manual y con la supervisión del Conservador, debe un operario subir al techo de Cabina y hacer el recorrido de inspección.

g.- Paragolpes: El Contratista realizara el control y mantenimiento de los paragolpes de cabina y Contrapeso, y renovara dichos elementos si fuere necesario haciéndose responsable en todo momento del estado y buen funcionamiento de los mismos.

h.- Interruptores de “fin de carrera ascendente y descendente”. El conservador realizara el control y mantenimiento de dichos elementos, y renovara dichos elementos si fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

i.- Impermeabilización: se impermeabilizaran los fosos.

j.- Extractor de aire: Se colocara un extractor de aire, de 20 renovaciones horarias de volumen, que   arranque  automáticamente a los 35 º C de temperatura.

8.- MEDIDAS Y DENOMINACIONES.

8-1.-A los efectos de la elaboración del Presupuesto, el interesado deberá efectuar el correspondiente relevamiento del sitio.

8-2.- Al presentar la Cotización, presentara´ un “Plan de Trabajos, “cumpliendo con todas las exigencias de presente Pliego. Presentando la propuesta en  Original y Copias para el Acto Licitatorio.

9.- NORMAS TECNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

9-1.-Deberá indicarse siempre las Normas IRAM, MERCOSUR,  incluso las Normas ISO 9.002, u otra internacional, a que se ajustan los elementos técnicos cuyo reemplazo se propone.

10.- PERFILERIA DE SALAS DE MAQUINAS, CABINAS, FOSOS y BASTIDOR.

10-1.-Perfilería de Sala de Máquinas: se conserva.

11.- CABINA. Se hará todo el Mantenimiento que se exige en el presente Pliego.

11.-1.- Deberá contar con luz normal, conectada al sistema general, y otra conexión desde Tablero de Sala de Máquinas.

11-2.- Cartel indicando la Carga  máxima en Kg.

11-3.- Número de Pasajeros permitidos.

11-4.- Nombre de la Empresa  y Teléfono.

11-5.- Se verificara el estado general de la cabina, reemplazando todo elemento que así lo requiera.

12.-CONTRAPESO

-Se conservan, en los dos ascensores, bajo la responsabilidad del Adjudicatario. Previamente se verificará su perfecto amarre a los tensores de los cables de sujeción y el apoyo firme en los “Paragolpes “de los fosos respectivos.

13.-FOSOS.

Se impermeabilizarán los dos fosos al entrar en vigencia el contrato y además cuando fuere necesario.

14.-BASTIDOR. Se podrá utilizar el bastidor existente, si los mismos estuvieran en condiciones para ser utilizados, de lo contrario deberá el Adjudicatario reemplazarlos. Se limpiará y se pintará con pinturas antioxidantes.

15.-MAQUINA DE TRACCION.

Se conservan los motores de los de los 2 (dos) Ascensores.

16.-PARACAIDAS DE CABINA.

-El Conservador  verificara el perfecto estado de conservación y funcionamiento de los mismos. Cuando sea necesario, el Conservador reemplazará estos elementos en los dos ascensores, por otros de última generación, modernos y de acuerdo a normas IRAM u otras del MERCOSUR, vitales para la seguridad de los pasajeros. Es obligatorio que  informe a la Intendencia, si una vez instalados funcionan correctamente. La determinación de reutilización de los elementos existentes correrá bajo absoluta responsabilidad del Conservador.

17.- INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.

- El Contratista bajo su exclusiva responsabilidad  conservará los  enclavamientos  de Puertas y Cabinas. Cuando haya fallas, concurrirá el Conservador, por sí o por pedido del Responsable para reparar las averías y/o reemplazarlos, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

18.-PUERTAS. Se  conservan, pero serán objeto de un tratamiento integral  por medio de pinturas antioxidantes y esmalte sintético.

19.- BOTONERAS.

- El conservador verificara el perfecto estado de conservación y funcionamiento de las mismas. De ser necesario, el Conservador reemplazará estos elementos. Es obligatorio que informe a la Intendencia si una vez instalados funcionan correctamente. La determinación de la reutilización de los elementos existentes correrá bajo la absoluta responsabilidad del Conservador.

20.-CABLES DE ACERO.

- El conservador  verificara el perfecto estado de conservación y funcionamiento de los mismos. El Conservador reemplazará estos elementos cuando fuere necesario, por otros de última generación, modernos y de acuerdo a normas IRAM u otras del MERCOSUR, vitales para la seguridad de los pasajeros. Es obligatorio que  informe a la Intendencia, si una vez instalados funcionan correctamente. La determinación de reutilización de los elementos existentes correrá bajo absoluta responsabilidad del Conservador.

21.-INSTALACIONES ELECTRICAS.

21-1.-. Se conservan previo a una revisión integral del cableado, control de Los tableros de protección y control eléctrico,  conforme a las normativas vigentes. Todo elemento eléctrico deberá ser reemplazado si fuere necesario.

21-2.-Constatación  de  la Puesta  a Tierra de protección de las partes metálicas, sometidas  a tensión eléctrica.

21.3.-La instalación terminada deberá lucir prolija y estéticamente adecuada al ámbito físico de su realización.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

22.-UNA VEZ AL MES.

1.-Limpieza de Sala de  máquinas, máquinas, selector o registrador de paradas en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador, verificar que no haya pérdidas de aceites, ver el Tablero del  Ascensor y el Tablero de protecciones, controles, techo de cabina, fondo de caja, guiadores, poleas, inferiores tensoras, poleas de desvió y/o reenvió, puertas.

2.-Lubricación de los mecanismos expuestos a rotación, deslizamientos y/o articulaciones.

3.- Verificación del correcto funcionamiento de los contactos eléctricos, especialmente en cerraduras de paradas de puertas, botonera, interruptores de seguridad, sistema de alarma, parada de emergencia, motor, regulador de velocidad.

4.- Verificar el correcto enclavamiento de las Puertas de Cabina y Rellano. Estado de los frenos de motor, del paracaídas y las poleas guiadoras de cabina y contrapeso.

5.-Constatación del estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento, así como sus amarres, control de maniobras y sus elementos componentes.

6.- Limpieza de fosos de ascensores.

7.- Constatación de la puesta a tierra de la protección de las partes de la instalación sometida a  tensiones eléctricas

8- Verificar funcionamiento de  Luces de Cabina y Sala de Máquinas.

9.- Limpieza de la parte superior del bastidor de la Cabina y del bastidor inferior.

10.- Control de la cerradura de puertas exteriores de modo de no permitir que las mismas se abran cuando la maquina no está en el piso.

11.- De las novedades se informará a la Intendencia por medio de remitos u otro comprobante idóneo a tales efectos, el que deberá contener un detalle pormenorizado de los trabajos realizados.

23.-UNA VEZ POR SEMESTRE.

1.- Control del estado de desgaste de los cables de tracción o accionamiento, del cable regulador de velocidad, cable o cinta del regulador de paradas y cable de maniobra.

2.- Ajustar los niveles de  parada de la Cabina con la de los Pisos

3.- Verificar los elementos  de la Cabina, y dispositivos de seguridad.

4.- Controlar el accionamiento de los enclavamientos, de “final de carrera, superior y de bajada de Coche”.

5.- Verificar los juegos axiales del sistema de la Caja de Engranajes; que no halla pérdidas de aceite, control de empaquetaduras, retenes,  poleas y cables.

6.- Inspección de Techo de Cabina, para controlar estado de las guías de acero, del Coche y Contrapeso.

7.- Limpieza de guías.

8.- Control de accionamientos de llaves de límites finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz.

9.- Efectuar pruebas en el aparato de seguridad de la cabina y el contrapeso.

10.-Se informará de las  novedades a  la Intendencia por medio de remitos u otro comprobante idóneo a tales efectos, el que deberá contener un detalle pormenorizado de los trabajos realizados.

24.-UNA VEZ AL AÑO.

1.-Renovar los aceites y grasas de lubricación del tipo especial, normalizado, para este tipo de mecanismos. En caso de ser necesario, por pérdida de las viscosidades de los lubricantes y grasas, la reposición se hará  en menores tiempos.

2.-Probar el normal funcionamiento de los ascensores e informar cualquier anomalía a la Intendencia.

3.- Hacer una limpieza general de los dos ascensores.

4.- Pintado general de los 2(dos) Ascensores con pintura antióxido de color claro, la Cabina  y las Puertas. Lo mismo será pintado  con pintura antioxidante, toda la estructura metálica, que recubre los cuatro pisos de recorrido de la cabina del  Ascensor. Acabado final sintético mate, el color será indicado por Intendencia.

5.- De las novedades se informará por escrito a la Intendencia por medio de remitos u otro comprobante idóneo a tales efectos, el que deberá contener un detalle pormenorizado de los trabajos realizados.

25- SEGUROS.

a).- El Conservador, mientras dure el contrato deberá cumplimentar con las previsiones y obligaciones que emanan de la ley Nº 24.557 y normas reglamentarias, sobre seguro de riesgo de trabajo, o de las que en el futuro las substituyan  o modifiquen. Asimismo, deberá demostrar su condición de afiliado a una A.R.T; a los mismos fines, deberá comunicar con carácter de Declaración Jurada, la nómina del personal empleado en el mantenimiento. Adjuntando documentos de identidad, constancia de habilitación para ejecutar trabajos de altura. Dicha comunicación se mantendrá teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse en el plazo del contrato.

b).- Asimismo, mientras dure el contrato, el Conservador deberá contar con un Seguro Integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a Terceros, Robo, e Incendio que directa o indirectamente se produzcan como consecuencia de la ejecución de los trabajos  por el período de contrato o de garantía. En la Póliza  de Seguro  se consignará como parte asegurada el edificio de la Secretaría de Estado de Hacienda.

c).- En todos los casos, el Conservador acreditará por medio fehaciente (Certificación extendida por la Compañía Aseguradora o Copia Certificada y autenticada del Contrato de afiliación y sus anexos), que el personal empleado se encuentra incluido  en el contrato de Seguro Obligatorio celebrado con la A.R.T. de su elección.

d).- Se establece asimismo como condición para el Conservador, presentar las Pólizas respectivas y las constancias requeridas en el punto c, con anterioridad a la firma del Acta de Inicio, acreditándose el pago total de las coberturas, mediante el recibo oficial extendido por la compañía de seguros que corresponda, debiéndose  en caso de haber pactado un plan de pagos con la misma, acompañar los recibos pertinentes en la medida que se produzcan los sucesivos vencimientos.

e).- Sin perjuicio de los seguros antes mencionados durante el período de vigencia del contrato, el Conservador deberá contar con los seguros solicitados a través de las Ordenanzas Municipales  vigentes y /o equivalentes.

La presentación de las Pólizas respectivas y las constancias requeridas en el inciso c) deberán ser presentadas ante la Intendencia de Secretaría de Estado de Hacienda, quién remitirá copia a la Dirección de Administración del Ministerio de Economía.

26- MODALIDAD  DE LA PRESTACION.

El servicio de mantenimiento y asistencia técnica se prestará de la siguiente forma.

1.-Las visitas, una vez al mes,  por semestre y la inspección anual. Se llevarán conforme lo establece la ordenanza Municipal No 2.433/96.

2.-Si ocurrieran fallas de funcionamiento en días hábiles, inhábiles o feriados, que imposibiliten la marcha de los ascensores, el Conservador concurrirá en un plazo no  mayor de 24 hs de informada la deficiencia. Todo incumplimiento será penado conforme al Artículo 31.

3.- El Conservador, dispondrá de un servicio de auxilio de emergencias, durante las 24 hs. Proporcionando a tales efectos dejando un número telefónico a disposición de la Secretaría de Estado de Hacienda. La misma podrá solicitar asistencia Técnica, las veces que por causa mayor se tornaren  necesarios, no pudiendo desatender el Conservador tal solicitud bajo ningún punto de vista. En el caso de quedar una persona atrapada dentro de alguno de los ascensores, el Conservador deberá enviar personal idóneo para superar esta contingencia, dentro de los 30 (treinta) minutos como máximo de recibido el aviso respectivo. Todo incumplimiento será penado de conformidad con las pautas contempladas en el punto 29 del presente Pliego.

4.-Una vez solucionados los inconvenientes, se asentarán en el Libro de Novedades conforme lo establece la Ordenanza Municipal.

5.-Las reparaciones mayores, de más de 24 hs. deberán comunicarse a la Intendencia, por escrito, dejándose asentado en el Libro de Novedades, indicando el tiempo necesario para la reparación. Si es necesario detener el ascensor, de ser factible, se hará los trabajos los días sábados y domingos, de modo de no afectar los horarios de atención al público. No podrá ser la detención de la máquina mayor de tres días corridos, sin causa justificada. Si el desperfecto  ocasionara mayor tiempo, el Conservador explicará por escrito tal demora, En estos casos la Institución, podrá justificar o no la demora. Pudiendo el Conservador, ser  penalizado conforme lo establece el presente Pliego.

6.-El personal que hará los trabajos, usará, cumpliendo con la Ley de Higiene y Seguridad, los elementos de prevención, como ser Cascos, botas, guantes, ropas adecuadas, etc.

27.- REPUESTOS A EMPLEAR. El Conservador, cuando efectúe el reemplazo de partes, los repuestos deberán ser legítimos y originales, de buena calidad, normalizados, no anteriores su diseño al año 2018, que garanticen un correcto funcionamiento. El Conservador deberá presentar a la Intendencia  fotografías, folletos, etc. para conocimiento y conformidad de la Intendencia, para autorizar el recambio.

27-1.-El Conservador se hará cargo de proveer aceite, grasas, lubricantes, estopas, kerosén, etc. para ser usado en mantener la limpieza de los ascensores.

28.-OTROS REQUISITOS LEGALES

28-1.-REPRESENTANTE TECNICO. Deberá ser un profesional con título habilitante: Ingeniero Electricista, o Mecánico. Quien tendrá la responsabilidad directa de los servicios de modernización, mantenimiento y reparación. Se indicará asimismo sus antecedentes de experiencia en el rubro. Habilitará también, un teléfono fijo, o celular,  domicilio de la empresa  y datos personales.

28-2.-CALIDAD DEL PROPONENTE. ANTECEDENTES.

- El proponente deberá ser una Empresa especializada en el rubro, con domicilio en San Miguel de Tucumán.

- Deberá contar con un Certificado emitido por la Dirección de Obras Públicas Municipal,  y una trayectoria empresarial de por lo menos 2 (dos) años.

Previo a la adjudicación, la Comisión Permanente de Preadjudicación, por sí o por intermedio de la asesoría técnica que designe, podrá efectuar verificaciones, inspecciones, y toda gestión que estime conveniente a fin de justificar la idoneidad técnica y empresarial. A estos efectos los oferentes se comprometen a aceptar las visitas  de la Comisión, de sus dependencias, talleres, herramientas, etc., poniendo a disposición los elementos  e información necesaria, a fines de evacuar cualquier tipo de consulta.

- Los oferentes deberán incluir con su presentación una nómina de las Empresas y Organismos Públicos y privados de la provincia o del País, a los que preste o haya prestado servicios de mantenimiento y/o reparación  y asistencia técnica de ascensores. En dicha lista deberá consignarse: nombre, dirección, y teléfono de las entidades citadas anteriormente.

- En la propuesta deberá consignarse un listado de equipamiento, maquinarias e instrumental afectado.

- Los oferentes podrán aportar todo dato e información que considere necesario para respaldar su competencia, seriedad, nivel organizativo  del servicio técnico que esté en condiciones de brindar.

- En caso de no cumplirse con estas requisitorias, la oferta será desestimada sin más trámite por la Comisión de Pre adjudicación.

29.-MULTAS Y SANCIONES. Se aplicará según lo dispuesto mediante Decreto. Acuerdo Nº 22 / 1 del 23/ 04/ 09 en los siguientes casos:

- Por incumplimiento o deficiencia en las tareas realizadas y que fueran indicadas por Intendencia de la Secretaría de Hacienda.

- Cuando el Conservador no dé cumplimiento al Plan de Trabajo

- Cuando no se cumpla con algún Ítem del presente Pliego.

- Si hubiere abandono  o interrumpiere los trabajos por plazos mayores a dos (2) días.

-Cuando el contratista no mantenga a disposición del servicio contratado personal idóneo, materiales y equipos en calidad y cantidad suficiente para el normal desarrollo de las tareas en tiempo y forma.

-Si se incurriera en reiteración de faltas denunciadas por más de tres (3) veces por la Intendencia. En este caso la Secretaría de Estado de Hacienda podrá rescindir  el contrato de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna.

RESERVA DE DERECHOS:

La Secretaría de Estado de Hacienda se reserva el derecho de optar por la oferta que resulte más conveniente a sus intereses, o de rechazarla a todas si ninguna satisficiere sus expectativas, sin que estas circunstancias generen derecho a reclamo de ninguna clase por parte de los participantes.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

La Empresa adjudicataria será responsable de cualquier daño ocasionado por sus técnicos u operarios  en las instalaciones, bienes, muebles, etc. durante  la ejecución de los trabajos, o tránsito por los locales de la Institución.

Antes de realizar las reparaciones o mantenimiento, se deberá presentar un Plan de Trabajos con la  descripción de las tareas a realizar, en  hoja membretada o foliada, especificándose  los nombres de los operarios, haciendo una estimación del tiempo a emplear.

Si el ascensor deba ser  puesto fuera de servicio, se especificará la duración, y los motivos de esta medida. Informe a emitir por duplicado.

La Empresa conservadora podrá modificar el cronograma de tareas mensuales con conocimiento de la Intendencia.

.- El servicio a contratar comprende la totalidad del objeto de la presente Licitación Pública, TODO A CARGO Y CUENTA DEL ADJUDICATARIO, que utilizará repuestos legítimos de fábrica, de la misma procedencia  de los productos colocados  en los trabajos  y provisión de materiales, ofrecidos en la presente licitación. En caso de no disponibilidad en el mercado, se utilizarán materiales  normalizados de primera calidad, exigidos en la presente Licitación. O bien, recurrir a repuestos manufacturados por la Empresa o terceros. Con autorización de la Intendencia, se instalarán, siendo responsable la Empresa de su  funcionamiento y seguridad.

.-La Empresa volcará, previo acuerdo con la Intendencia, en el Libro de Novedades e Inspecciones, en cada una de las visitas efectuadas, los resultados de examinar las instalaciones, los mantenimientos preventivos, y los trabajos imprescindibles a realizar a corto o mediano plazo. Asimismo previa consulta y autorización de  la Intendencia, procederá a realizar las reparaciones que hagan presumir próximos deterioros.

.-Cuarenta días antes de finalizado el contrato, El Conservador,  verificará el correcto funcionamiento de los ascensores, y solicitará la conformidad de la Institución

Antes de tal plazo, sin se producen deterioros o fallas en el funcionamiento, procederá al inmediato reemplazo, o trabajos, debiendo la Empresa solicitar la conformidad de la Intendencia.

.-En todos los casos,  el Conservador  del servicio deberá requerir la conformidad de la Intendencia, la que será adjuntada  al correspondiente trámite de Pago Mensual, sin cuyo requisito no se dará curso al mismo.

.-  Las tareas de mantenimiento y / o reparación de cualquiera parte de la instalación, deberá cumplirse estrictamente con la Ley de Higiene y Seguridad Industrial Nº 24.557, Nº 19.587 y la CCT. Nº 269/ 75. Presentará un Programa de Seguridad e Higiene, y un listado del Personal afectado, emitido  por la correspondiente ART. (Constancia mensual y Boleta de Pago).Y ser presentados en la Intendencia, antes de comenzar los trabajos.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Plazo de Entrega: Inmediato.

Lugar de entrega: Secretaría de Estado de Hacienda – San Martín 362 - San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME del 4 de Abril de 2005).

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Certificado de Cumplimiento Fiscal otorgado por D.G.R. (Decreto 1531/3- MH).

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada por escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- Garantía de mantenimiento de la oferta del 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Arts. 21 y 22 del Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha  23/04/2009).